Vpn（虚拟专用网）定义与类型

常见：IPESC RGE /L2TP /SSL VPN /MPLS VPN

定义：VPN建立“保护”网络实体之间的通信

使用加密技术防止数据被窃听

数据完整性验证防止数据被破坏、篡改

通过验证机制确认身份，防止冒充

VPN类型

站点到站点VPN

远程访问VPN

VPN配置思路

实例：研发小组可以通过VPN访问总公司研发服务器，但不能访问internet

阶段1：配置IKE（因特网密钥交换协议，作用：自动管理密钥）安全提议（算法集合）

阶段2：配置ACL

配置IPSec安全提议（算法集合）

配置IPSEC安全策略

在接口应用IPSEC安全策略

阶段一原理与配置

阶段一配置任务：

加密算法

认证算法

DH算法

预共享密钥

加密算法：防止数据被窃听

加密与解密

加密：明文数据“c”修改为密文数据“m”

解密：密文数据“m”修改为明文数据“c”

加密算法分类

对称（加密解密用同一个密钥）：

加密算法：DES（数据加密标准）

3DES（三重加密算法）

AES（高级加密标准）比较多

非对称（加密解密用的不是用一个密钥：公钥加密、私钥解密）

加密算法：RSA（使用三位数学家名字首字母来命名）

优势：安全：私钥永远不会被其他设备得到

缺点：计算过程复杂：它的计算效率要比对称加密算法低的多（大约要慢1500倍）

认证算法：保证数据完整性（校验文件）

哈希（HASH）

MD5：信息-摘要算法，创建了一个128为（16字节）的签名，很多协议都使用该算法做验证，执行速度快，但安全性相比SHA稍微差点

SHA：安全散列算法，已成为美国国家标准，它可以产生160位的签名（20字节的长度），为了更加安全，已经开发了SHA-256和SHA-512等。

DH算法

一般用来实现IPSec中的internet密钥交换

DH算法将对称加密和非对称加密算法结合在一起

DH算法支持可变的密钥长度（DH组长度来显示）

其中DH组1为768，DH组2为1024，DH组5为1536，DH组14为1024

密钥的有效长度越长，安全性也就越强，同时CPU占用率也越高。

预共享密钥：防止冒充，进行身份确认，类似于暗号

配置命令

阶段二原理与配置

配置任务

配置ACL ---哪些数据可以传输

配置IPSec安全提议 ---数据加密

配置IPSec安全策略 ---上两个调用

在接口应用IPSec安全策略 ---

定义保护流量

定义安全协议

AH（认证头协议）：数据验证，对整个IP数据包

ESP（封装安全负载荷协议）

-ESP对用户数据实现加密功能

-ESP只对IP数据的有效载荷进行验证，不包括外部的IP包头

配置安全策略

在接口上应用安全策略

VPN配置命令模板

r1阶段一

r1阶段二

r3阶段一

r3阶段二

定义隧道模式：IP包被保护、封装概念